Спецификация

| № п/п | Наименование |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
|  | Корпус №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов |  |  |  | 100 м2 |  |  | 17,65 |  |
| 2 | Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  |  | 100 м2 |  |  | 5,295 |  |
| 3 | Затаривание строительного мусора в мешки |  |  |  | т |  |  | 5,3 |  |
| 4 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  | т |  |  | 5,3 |  |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  |  | т |  |  | 5,3 |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  |  | 100 м2 |  |  | 5,295 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  | м3 |  |  | 10,8018 |  |
| 7 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (праймером) |  |  |  | 100 м2 |  |  | 17,65 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов |  |  |  | кг |  |  | 794,25 |  |
| 8 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя |  |  |  | 100 м2 |  |  | 17,65 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C |  |  |  | м2 |  |  | 2012,1 |  |
|  | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C |  |  |  | м2 |  |  | 2047,4 |  |
| 9 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком |  |  |  | 100 м |  |  | 3,395 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C |  |  |  | м2 |  |  | 641,655 |  |
| 10 | Установка прижимной планки |  |  |  | 100 м |  |  | 4,85 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленты стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 1,8-2,0 мм, ширина 20-22 мм |  |  |  | т |  |  | 0,167325 |  |
| 11 | Смена: водосточных воронок |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,06 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм |  |  |  | шт |  |  | 6 |  |
| 12 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  |  |  | 100 м2 |  |  | 0,3 |  |